PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY przebudowy rampy na nabrzeżu Koszalińskim.

[Koszt szacunkowy wykonania]

01.06.2022

v.01

Adaptacja na odcinku 142,6 m + zabezpieczenie narożnika z n. Słupskim oraz rampa z napędem hydraulicznym

Parametry:

głębokość techniczna - 6,5 m

głębokość dopuszczalna - 8,0 m

obciążenie nabrzeża - 40 kN/m2

obciążenie rampy: pojazd MLC (Roz. M.I. z 01.08.2019) pojazd maks. 154 t.

umocnienie dna: materac elastyczny z wyp. betonowym gr. 30 cm, pow. 24mx 60m=1440 m2

| L.p. | Opis robót | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1. | Elementy nawierzchni rampy | m2 | 500 |  |  |
| 1.2. | Rozbiórka wyposażenia-istn. odbojnice | mb | 142,6 |  |  |
| 1.3. | wywóz i utylizacja mat. z rozbiórek | m3 | 250 |  |  |
| 2. | Roboty kafarowe |  |  |  |  |
| 2.1. | pale prefabrykowane-wzmocnienie rampy | szt. | 100 |  |  |
| 3. | Roboty konstrukcyjne-wzmocn. pod konstr. Rampy |  |  |  |  |
| 3.1. | Chudy beton pod płytę | m3 | 90 |  |  |
| 3.2. | zbrojenie płyty żelbetowej | t | 28 |  |  |
| 3.3. | betonowanie płyty żelbetowej | m3 | 240 |  |  |
| 4. | Roboty wyposażeniowe |  |  |  |  |
| 4.1. | Odbojnice leastyczne wzdłuż linii cumowniczej | szt. | 9 |  |  |
| 4.2. | Odbojnica narożna (Koszalińskie/Słupskie) | szt. | 1 |  |  |
| 4.3. | Konstrukcja rampy hydraulicznej | t | 150 |  |  |
| 5. | Roboty czerpalne + umocnienie dna |  |  |  |  |
| 5.1. | Roboty czerpalne pod umocnienie dna | m3 | 720 |  |  |
| 5.2. | Umocnienie dna | m2 | 1440 |  |  |
|  | łącznie: |  |  |  |  |

Szczecin/WJB/06.2022