Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY I STANDARDU NABRZEŻA

Charakterystyka obszaru

### Opis ogólny - Plac składowy

Przedmiotem dzierżawy jest teren utwardzonego placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmujący część działki gruntu nr 4/98 obręb 3 w Kołobrzegu o maks. powierzchni 8.711 m2.

Teren znajduje się w granicach administracyjnych Portu Morskiego w Kołobrzegu, a dokładnie w jego zachodniej części, w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej Portu Rybackiego przy ul. Węgorzowej.

Teren w 2023 roku został zmodernizowany przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., 
a w ramach prac wykonano nową nawierzchnię placu składowego, a także zainstalowano niezbędne wyposażenie w postaci następujących elementów: ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi, hydranty,  „wyspy infrastrukturalne” (miejsca, w których możliwe jest wykonanie przyłączy wody pitnej i sieci kanalizacji sanitarnej, oraz miejsca, w których zlokalizowane są dodatkowe postumenty poboru energii elektrycznej), bariery zabezpieczające latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami.

Dostęp od strony lądu umożliwia ulica Albatrosa, która jest drogą gminną i stanowi dojazd do bramy głównej placu  składowego. Natomiast ruch kołowy skorelowany z ogólnokrajową trasą S6 zapewnia ulica Bałtycka i Solna. Dojazd na działkę 4/98 możliwy jest również wzdłuż Nabrzeża Postojowego (działka gruntu nr 13). Każdy z dwóch wariantów dostępu do placu daje możliwość przewożenia ładunków 
o różnych gabarytach, w tym ponadgabarytowych.

Plac składowy, przystosowany do ruchu pojazdów ciężkich, o łącznej powierzchni 8.711 m2  w całości wykonany jest z kostki betonowej i posiada nośność 20 kN/m2. Wody opadowe z całej powierzchni terenu odbierane są przez system odwodnienia liniowego.

Wyposażenie i uzbrojenie terenu

Ogrodzenie terenu

- Ogrodzenie terenu wykonano wzdłuż lądowych granic działki 4/98, stanowiących jednocześnie granice placu składowego z siatki stalowej o wysokości 200 cm. Dostęp na teren działki umożliwiają cztery bramy, z których wjazd główny stanowi brama usytuowana od strony ul. Albatrosa i Nabrzeża Postojowego - brama przesuwna, otwierana ręcznie, szerokość w świetle  5 m wraz z furtką dla pieszych (południowo-wschodnia część ogrodzenia). Pozostałe trzy bramy pełnią funkcję ppoż., umożliwiając przejazd przez sąsiednie działki.

Wyspy infrastrukturalne

Na terenie placu składowego znajdują się dwie „wyspy infrastrukturalne” umożliwiające podłączenie obiektu bądź niezbędnego wyposażenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Na każdej 
z wysp zlokalizowany jest postument poboru energii elektrycznej, przyłącza wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu następuje za pomocą kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej).

Przyłącza energii elektrycznej

Każda z wysp infrastrukturalnych wyposażona jest w szafkę elektryczną zabezpieczoną bezpiecznikiem o wartości 160 A, natomiast zamówiona moc przyłączeniowa dla obiektu tj. placu składowego wraz z przyległym nabrzeżem wynosi 100 kW.

Oświetlenie terenu

Na terenie działki zainstalowane jest oświetlenie zewnętrzne o charakterze technicznym w postaci dwóch wież zapewniających doświetlenie terenu w zakresie 360°. Słupy oświetleniowe wyposażono 
w  energooszczędne oprawy LED.

Oświetlenie terenu wykonane jest zgodnie z normą PN-EN13201:2005.

Monitoring zewnętrzny

Teren placu składowego objęty jest monitoringiem zewnętrznym wyposażonym w kamery o wysokiej rozdzielczości.

System gospodarki odpadami

Na obszarze działki nr 4/98 wyodrębniono osobny, wygrodzony obszar pod lokalizację pojemników na odpady o powierzchni niezbędnej do ustawienia co najmniej 3 pojemników typu KP-7.

Hydranty

Teren pod względem PPOŻ wyposażono w hydranty (hydranty nadziemne p. poż. DN 80 z podwójnym zamknięciem zaopatrzone w zasuwę odcinającą podziemną DN 80).

### Nabrzeże Barkowskie

Działka gruntu nr 4/98 obejmuje również Nabrzeże Barkowskie, które stanowi jego północno-wschodnią krawędź i które w 2023 roku również zostało zmodernizowane przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. W ramach modernizacji wykonano nową nawierzchnię oczepu i uzbrojono obiekt w niezbędne wyposażenie ratunkowe i cumownicze. Nabrzeże uzbrojone jest w poziome i pionowe odbojnice gumowe, polery do cumowania, drabinki wyłazowe.

Na nabrzeżu zainstalowano oświetlenie na słupach, zapewniające normowe wartości lux-ów dla nabrzeży, zgodnie z obowiązującymi przepisami (z normą PN-71/E-02034 a także PN-EN 12464-2-2007).

Podstawowe parametry nabrzeża Barkowskiego:

Rzędna korony nabrzeża 	+ 1,60 m

Głębokość techniczna	Htech=6,50 m

Głębokość dopuszczalna przy nabrzeżu  	7,50 m

Dopuszczalne obciążenie naziomu 	20 kN/m2

Długość całkowita nabrzeża	155 m

Na nieruchomości (na nabrzeżu) zlokalizowana jest ogólnodostępna stacja do odbioru ścieków.