Kołobrzeg, dnia 30.10.2024 r.

DIP.IV.5212.2.2024

# ZAPYTANIE OFERTOWE

- Nazwa i adres Zamawiającego

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 351 67 65

e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu elementów infrastruktury technicznej na Falochronie Zachodnim w Kołobrzegu umożliwiających rozszerzenie dotychczasowego sposobu użytkowania o funkcję turystyczną, tj. ruch pieszy na koronie Falochronu Zachodniego oraz na ścieżce dojściowej w obrębie wydmy plażowej w Porcie Kołobrzeg pn. „Rozszerzenie zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu”.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z Koncepcją programowo- 
- przestrzenną rozszerzenia zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego 
w Kołobrzegu, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.09.2023r. wydaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, niniejszą umową (w szczególności ust. 8 poniżej), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia.

- Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowania konsultowana                       i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiór dokumentacji przez Zamawiającego, nie pozbawia jednakże Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub udzielonej gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub procedury zgłoszeniowej robót. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego w ww. postępowaniu w pełnym zakresie, w szczególności przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót, a także kompletowanie i składanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w tym również w ew. postępowaniu odwoławczym. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po jego uzyskaniu.

- Wszelkie materiały niezbędne do projektowania oraz przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub procedury zgłoszeniowej robót poza załącznikami do niniejszej umowy przygotowuje i zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową               w wersji papierowej (4 egz.) i w wersji elektronicznej ( 1 egz.).

- Wykonawca dostarcza dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W ramach wykonywania elementów infrastruktury technicznej przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1)  	wykonanie stalowej barierki zabezpieczającej przed wtargnięciem osób postronnych na narzut kamienny i na ostrogi skarpy wschodniej falochronu; całkowita długość zabezpieczenia jest rzędu 492 m, w tym wzdłuż krawędzi korony ca 334 m; przewidywana wysokość barierki nie mniejsza niż 1,1 m;

2)  	wykonanie murku oporowego na przedłużeniu parapetu po stronie zachodniej korony falochronu, zabezpieczającego koronę falochronu przed zasypywaniem piaskiem z wydmy; przewidywana długość murku ca 90 m o wysokości nie większej niż wysokość istniejącego parapetu;

3)   wykonanie bramy wjazdowej na koronie falochronu, odgradzającej teren wojskowy przed wtargnięciem osób postronnych; przewiduje się wykonanie bramy                            o konstrukcji stalowej drucianej o wysokości nie przekraczającej 2,2 m;

4) 	wykonanie utwardzenia nawierzchni na ścieżce dojściowej; nawierzchnię stanowić będzie geokrata wysokości 25 cm wypełniona tłuczniem i ułożona poprzez geowłókninę filtracyjną na piasku wydmy; przewidywana szerokość dojścia nie większa niż w stanie obecnym;

5) 	wykonanie ogrodzenia po obu stronach dojścia, wykonanego z tzw. siatki leśnej 
o wysokości nie przekraczającej 2,2 m; przy czym, ogrodzenie w rejonie ścieżki po stronie zachodniej (od strony terenu zamkniętego) zostanie wydłużone wzdłuż podstawy wydmy o ca 10 m do 20 m;

6) 	wykonanie siedziska w postaci ławy betonowej w rejonie czoła korony falochronu
przylegającej do parapetu oraz wzdłuż projektowanego murku oporowego; przewidywana długość siedziska na czole korony falochronu będzie rzędu 17,5 m, a wzdłuż murku oporowego na całej jego długości.

7) wykonanie ogrodzenia modułowego wokół wieży radarowej oraz agregatu do niej przynależnego, z dwoma bramami wjazdowymi oraz drutem kolczastym u góry.

Powyższe zostanie uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.

  - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji umowy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność            z oryginałem przez mocodawcę (skan oryginału w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną) należy załączyć do oferty. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć    odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.

W przypadku spółek cywilnych oferta winna być podpisana przez wszystkich wspólników. W przypadku gdy ofertę podpisze jeden ze wspólników spółki cywilnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo(-a) udzielone przez pozostałych wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przez   Zamawiającego, pozostałe oferty wiążą Wykonawców zgodnie z terminem związania ofertą.

- Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100 %.

Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą. Punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

(wśród ofert niepodlegających odrzuceniu)

C  =     ------------------------------------   x 100 pkt

cena oferty badanej

- Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rozszerzenie zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu”, należy złożyć w terminie do dnia    21.11.2024 r. do godz. 10:00

- osobiście w sekretariacie Zamawiającego (ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg),

- pocztą tradycyjną lub kurierską – w siedzibie Zamawiającego (ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg).

Ofertę można również złożyć za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule e-maila wpisując „Zapytanie ofertowe –„Rozszerzenie zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału oferty winien być zapisany w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną hasłem uniemożliwiającym otwarcie oferty (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 10:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (godz.11:00), odrębnym e-mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wezwać do uzupełnienia oferty.

9.	Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych      	rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących     	ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych   rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006        i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie    wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2)  wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.                  z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych                        w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,              o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3)  wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy      z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą   od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie  wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie (wzór oświadczenia został ujęty w Formularzu ofertowym).

10.	Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym    oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

2)  spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej     i finansowej,

3)  spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do    wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa         w pkt 1-3 Wykonawca złoży oświadczenie, którego wzór został ujęty w Formularzu ofertowym.

11.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

1)  treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

2)  oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym,

3)  oferta nie została złożona na Formularzu ofertowym albo została złożona niezgodnie     z Zapytaniem ofertowym,

4)  oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie    pkt 9,

5)  oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

12. 	Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego i złożone w sposób w nim określony. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym      i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty                o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.	Zamawiający za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze lub o zamknięciu Zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oraz umieści informację na stronie internetowej. W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy. Jeżeli umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentu załączonego do oferty (stosownego rejestru), przed podpisaniem umowy należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania umowy udzielone przez osobę umocowaną. Obowiązek niniejszy dotyczy także przypadku, gdy wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej reprezentuje jeden z umocowanych wspólników.

14.	Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub zmiany warunków niniejszego Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert.

15.	Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.11.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki.

16. 	Załączniki:

1) formularz ofertowy wraz z oświadczeniem,

2) wzór umowy,

3) klauzula informacyjna,

4) oświadczenie bhp,

5) Koncepcja programowo-przestrzenna rozszerzenia zakresu użytkowania Falochronu Zachodniego w Kołobrzegu

6) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.09.2023r. wydana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.